RP296键盘操作说明

1布防：LCD键盘在正常显示下，兰绿色的REDAY准备指示灯常亮时，按键盘上的ARM布防键，系统执行布防。布防后键盘右上方的ARM红色指示灯亮起，布防成功。

２撤防:：LCD键盘在布防状态下或有报警情况发生时，需要对系统进行撤防和查看报警，按键盘上的数字键1234加＂＃＂号键，系统将撤防消警。消警后，键盘上的ARM红色指示灯闪烁，屏幕显示报警防区及时间，再按键盘上的“＊”号或“＃”号键系统将回到正常的布防状态。如果要进行下一次布防时，仍需要按键盘右上方的绿色“READY”准备指示灯常亮时才可布防。

３防区隔离：本系统共有___防区___路，当防范的区域有工作人员活动时，需要对该防区进行隔离，隔离后若有活动物体运动时将不报警，步骤如下：在LCD键盘正常显示状态下，按一下“＊”号键，按两次“＃”号键，此时键盘指示输入密码，按1234加“＃”号键进入防区隔离，橙色BYPASS指示灯点亮，这时键盘屏幕显示：BYPASS ZONE：(CL) 01) ZONE　01  N↓选择相应的防区编号，用STAY键将“Ｎ”改成“Y”，按一下“＃”号键确认，防区即被隔离。隔离其他防区同上，完成防区隔离操作后连续按两次“＊”号键，屏幕显示正常状态，即可进行布防。

注意：1绿色“REAKY”指示灯不亮时，系统不能布防，说明某防区内有物体运动，隔离后可布防。2按“STAY”布防键时，“BYPASS”指示灯，“ARM”指示灯点亮，这时所有防区均被隔离。