安定宝报警使用说明书

- 报警布、撤防、消警

  - 当报警准备灯（绿灯）长亮的情况下，按1234布防。如果绿灯不亮，布不上防。防区布防后，红灯常亮。

  - 布防以后，在不报警的情况下，按1234撤防。

  - 布防以后，如果报警器报警，主控键盘、分控键盘、蜂鸣器会发出鸣叫，并且键盘上红灯闪，键盘液晶屏上显示不同的数字，这个数字代表是报警防区号，通过防区号可以确认报警位置，这时按1234消警，但并没有撤防，如果要撤防，再按1234撤防。

- 旁路报警通道

  - 按1234时所有的报警通道都将布防，如果某几路报警  通道不需要布防时，可以把这几路报警通道旁路掉。旁路后，当按1234布防时，旁路的这几路报警通道将不布防。

  - 旁路报警通道的方法：

先按旁路键，再按密码1234，然后按所要旁路的报警通道号码，这样完成了旁路。

例如：按“旁路”+ “1234”+“01”

  - 备注：

（1）如果旁路的报警通道的号码不足两位（如“2”），那么必须用0补足两位（如“02”）。

（2）撤防以后，再重新布防，这时旁路将不起作用，如要旁路必须重新设置旁路功能。